|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 15.12.2023 № 3403 |
| --- | --- |

Проект планировки и межевания территории в границах кадастрового квартала 66:58:2701001, расположенного по адресу: Свердловская область,                                  город Первоуральск, поселок Шадриха

Исходные данные

Проект планировки и проект межевания территории застройки в границах кадастрового квартала 66:58:2701001, расположенного по адресу Свердловская область, город Первоуральск, поселок Шадриха».

Основными целями настоящего проекта послужили:

- Разработка научно-обоснованных предложений и решений по территориальному планированию исходя из совокупности: социальных, экономических, экологических, историко-культурных и иных факторов в целях устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан, развития предпринимательства, а также создания оптимальных условий для реализации проекта.

- Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

- Обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципального образования, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

- Ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории.

- Установление границ земельных участков.

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые и градостроительные документации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

- Водный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

- Приказ Минэкономразвития России от 17 июня 2021 года № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13.3, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 11-104-97. Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства (одобрен Письмом Госстроя России                             от 14 октября 1997 года № 9-4/116);

- Распоряжение Правительства Свердловской области от                                                    26 декабря 2011 года № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области»;

- Решение Первоуральской городской Думы от 27 февраля 2020 года № 267 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Первоуральск";

- Решение Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 482 «Об утверждении Генерального плана городского округа Первоуральск Свердловской области»;

- Решение Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 года № 241 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской области»;

- Решение Первоуральской городской Думы от 24 февраля 2022 года № 522 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Первоуральск Свердловской области»;

Исходные данные, используемые в проекте:

Предоставление материалов из Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Первоуральск:

1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

2) сведения Единого государственного реестра недвижимости, представляемые органом регистрации прав.

Сбор остальных исходных данных для разработки проекта осуществляется разработчиком за его счёт.

Проект планировки и межевания территории выполнен в МСК-66.

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Расположение элемента планировочной структуры. Характеристика территории проектирования

Рассматриваемая территория расположена в центральной части поселка Шадриха, вдоль автодороги регионального значения Екатеринбург-Первоуральск.

Площадь проектируемой территории в соответствии с Техническим заданием составляет около 9,5 га, согласно картографическим материалам, фактическая площадь проектирования составляет 8,6 га.

Границами проектируемой территории являются:

- с севера – древесно-кустарниковая растительность;

- с юга – производственное предприятие;

- с запада и востока – луговая растительность.

Рисунок 1

Схема размещения территории проектирования в структуре поселения

Планируемое размещение объектов местного значения

Настоящим проектом в границах проектирования установлены следующие функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- зона специализированной общественной застройки;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- иные зоны.

Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, приводится в таблице 1.

Таблица 1

Проектный баланс территории

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, га | Процент ко всей территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь земель в границах проектирования | 8,5 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Жилые зоны | 5,0 | 58,8 |
|  | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4,9 | 57,6 |
|  | - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,1 | 1,2 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,1 | 1,2 |
|  | - зона специализированной общественной застройки | 0,1 | 1,2 |
| 3. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,5 | 29,4 |
|  | - зона инженерной инфраструктуры |  |  |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 2,5 | 29,4 |
| 4. | Иные зоны | 0,9 | 10,6 |

Планируемое развитие жилищного строительства. Население.

В настоящее время территория частично застроена. Согласно картографическим материалам на территории проектирования расположены индивидуальный и многоквартирный двухэтажный жилые дома, в которых проживает 30 человек. Жилой фонд составляет 407,1 кв. м.

Настоящим проектом предусматривается строительство индивидуальной жилой застройки, а именно размещение 65 индивидуальных жилых домов.

Показатели для нового строительства приняты согласно Генеральному плану городского округа Первоуральск применительно к поселку Шадриха:

- проектная обеспеченность жилым фондом на одного человека – 32,0 кв.м/чел;

- площадь проектируемых индивидуальных жилых домов – 100,0 кв.м;

- проектный коэффициент семейности – 3.

Население территории проектирования составит 222 человека.

Жилой фонд территории проектирования составит 6551,1 кв.м.

Плотность населения на территории проектирования составит 25,8 чел/га.

Общая информация по проектируемой жилой застройке сведена в таблице 2.

Таблица 2

Общие показатели проектируемой жилой застройки

| № | Характеристика жилых домов | Итого |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Площадь территории проектирования, га | 8,6 |
|  | Этажность | 1-3 |
|  | Площадь проектируемого индивидуального жилого дома, кв.м. | 100 |
|  | Количество жилых домов, в том числе: | 66 |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома | 1 |
|  | - существующие секционные жилые дома | 1 |
|  | - проектируемые индивидуальные жилые дома | 64 |
|  | Жилой фонд, кв.м, в том числе. | 6551,1 |
|  | - существующий жилой фонд | 407,1 |
|  | - проектируемый жилой фонд | 6144 |
|  | Население, чел, в том числе: | 225 |
|  | - существующее | 30 |
|  | - прогнозируемое | 192 |
|  | Коэффициент семейности | 3 |
|  | Плотность населения, чел/га | 25,8 |
|  | Обеспеченность жилым фондом, кв.м/чел | 32,0 |

Планируемое развитие системы объектов социального и коммунально-бытового обслуживания

В настоящее время на территории проектируемого участка объекты социального и коммунально-бытового назначения отсутствуют.

Настоящим проектом предусматривается размещение:

- детский сад вместимостью 50 воспитанников.

Обслуживание иными объектами социального и коммунально-бытового назначения будет происходить за границами проектирования в п. Новоуткинск.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа Первоуральск на проектное население – 222 человек (Таблица 3).

Таблица 3

Расчет потребности в учреждениях обслуживания

| Наименова-ние учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения | Норматив | Расчётное население в проектируемых границах | Потребность, всего | Размещено по существующему состоянию | Размещено в проекте | Обслужива-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения, место | 50/1000 чел | 222 | 12 | - | 1/50 | Размещение детского сада на 50 воспитанников |
| Общеобразовательные учреждения, учащихся | 110/1000 чел | 222 | 25 | - | - | Обслуживание за границами проектирова-ния в поселке Новоуткинск |
| Учреждения дополнительного образования для детей, мест | 22/1000 чел | 222 | 5 | - | - |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Больничные учреждения, койко-мест | 6/1000 чел | 222 | 2 | - | - | Обслужива-ние за границами проектирования в поселке Новоуткинск |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений | 20/1000 чел | 222 | 5 | - | - |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт, объект | 1/населенный пункт | 222 | 1 | - | - |  |
| Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, кв.м торговой площади | 300/1000 человек | 222 | 68 | - | - | Обслужива-ние за границами проектирова-ния в поселке Новоуткинск |
| Предприятие общественного питания, место | 31/1000 человек | 222 | 7 | - | - |  |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, раб. место | 7/1000 человек | 222 | 2 | - | - | Обслужива-ние за границами проектирова-ния в поселке Новоуткинск |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы, кв.м площади пола | 60/1000 человек | 222 | 14 | - | - | Обслужива-ние за границами проектирова-ния в поселке Новоуткинск |
| Плоскостные спортивные сооружения | 0,7/чел | 222 | 158 | - | - |  |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |
| Отделения связи, объект | Ед./25 тыс.чел | 222 | - | - | - | Обслужива-ние за границами проектирова-ния в поселке Новоуткинск |

Планируемое развитие транспортной инфраструктуры

Развитие улично-дорожной сети включает в себя следующие мероприятия:

- строительство новых местных улиц;

- реконструкция существующих улиц и улицы Шадриха.

Общая протяженность улично-дорожной сети 2,09 км. Плотность улично-дорожной сети 19 км/ км².

Основной улицей сельского населенного пункта является улица Шадриха, которая также является частью автомобильной дороги общего пользования местного значения                    «п. Новоуткинск – с. Шадриха». Ширина улиц в красных линиях 12,0 – 15,0 м, ширина проезжей части улицы 7,0 м, ширина пешеходных частей тротуаров 1,5 м.

Местными улицами являются Улица 1 – Улица 7, ул. Ширина улиц в красных линиях 10,0 – 15,0 м, ширина проезжих частей улиц 7,0 м, ширина пешеходных частей тротуаров 1,5 м.

Радиусы закругления проезжих частей на пересечениях и примыканиях 6,0-10,0 м.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемой территории, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемой территории приведены в таблице 4.

Таблица 4

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № | Наименование показателя | Сущ | Проект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего | 1,76 км | 2,06 км |
|  | - основная улица сельского населенного пункта | 0,53 км | 0,56 км |
|  | - местная улица | 1,23 км | 1,5 км |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети | 16 км/км2 | 19 км/км2 |

Планируемое развитие инженерной инфраструктуры

Настоящим проектом предлагается обеспечение планируемых к размещению жилых и общественных объектов системами водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения. В рамках проекта планировки выполнен укрупненный расчет нагрузок по основным видам инженерной инфраструктуры. Расчет для жилых и общественных объектов выполнен на основании действующей нормативной документации.

Водоснабжение

В границах территории проектирования предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения.

Согласно утвержденному генеральному плану, для обеспечения централизованным водоснабжением необходимо выполнить строительство сети водоснабжения от существующей артезианской скважины.

Перспективные трубопроводы системы водоснабжения предусматриваются объединенными (хозяйственно-питьевые и противопожарные). Для надежности системы водоснабжения предусмотрена «закольцовка» водопроводной сети.

Уточнение диаметров трубопроводов, расстановка пожарных гидрантов выполняется на следующих этапах проектирования.

Расчет объемов водопотребления проектной жилой и общественной застройки рассчитан исходя из норм среднесуточного водопотребления, по различным категориям потребителей, в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».

Таблица 5

Расчетные объемы водопотребления

| № п/п | Наименование | Кол-во | ХВС, м3/сут | ГВС, м3/сут | Итого по п/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционный многоквартирный дом (существующий) | 30 человек | 3,3 | 2,1 | 5,4 |
| 2 | ИЖС | 186 человека | 24,4 | 15,5 | 40,0 |
| 3 | Детские ясли-сады | 35 мест | 7,7 | 12,8 | 20,5 |
| 4 | Магазин | 2 рабочих | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 5 | Неучтенный расход | 10% |  |  | 3,2 |
|  | Итого |  |  | м3/сут | 64,6 |
| 6 | Пожаротушение* |  |  |  | 54,0 |
|  | ИТОГО |  |  | м3/сут | 118,0 |

*В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от                                                            22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо учитывать расходы воды на наружное пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54 м3.

Водоотведение

В границах территории проектирования отведение хозяйственно-бытовых стоков предусматривается децентрализовано. Жилую и общественную застройку предлагается оборудовать внутренним водопроводом и канализацией, с отводом хозяйственно-бытовых стоков в водонепроницаемые выгреба, с дальнейшим вывозом на очистные сооружения поселка Новоуткинск.

Электроснабжение

В границах территории проектирования предусматривается развитие централизованной системы электроснабжения.

Электроснабжение перспективной застройки планируется осуществлять от существующих трансформаторных подстанций, далее – ТП, (ТП-29, ТП-4), которые расположены за границей проектирования. От ТП по воздушным линиям электропередачи 0,4кВ электроэнергия поступает потребителям. Проектом также предлагается перенос воздушных ЛЭП 10кВ «ПС Новая Утка – Шадриха» в границах красных линий.

Линии электропередачи в проекте предлагаются воздушными 0,4-10 кВ Трансформаторные подстанции расположены таким образом, что длина ЛЭП 0,4 кВ не превышает 300-400м.

Категория надежности энергоснабжения выбиралась в соответствии с                                СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» по таблице 5.1. Категория надежности жилой застройки – III. Категория надежности общественных объектов – II.

Расчет объемов электропотребления проектной застройки выполнен согласно                    СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых о общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», актуализированная редакция СП 31-110-2003 и                               НГПСО 1-2009.66.

Таблица 6

Расчетные объемы электропотребления

| № п/п | Наименование | Кол-во | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционный многоквартирный дом (существующий) | 407 м2 | 15,1 |
| 2 | ИЖС | 5399,1 м2 | 199,8 |
| 3 | Детские ясли-сады | 35 мест | 294,4 |
| 4 | Магазин | 100 м2 | 25,0 |
| 5 | Неучтенный расход | 10,0% | 53,4 |
|  | ИТОГО | кВт | 587,6 |

Газоснабжение

В границах территории проектирования предусматривается развитие централизованной системы газоснабжения.

Проектом предлагается 100% обеспечение проектной застройки централизованной системой газоснабжения. Газоснабжение планируется осуществлять по газопроводам низкого давления от проектируемого газорегуляторного пункта.

Использование газа в границах проектирования предусматривается для отопительных нужд жилой застройки.

Таблица 7

Расчетные объемы газопотребления

| № п/п | Наименование | Кол-во | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИЖС | 62 дома | 345,3 |
|  | Секционный многоквартирный дом (существующий) | 1 дом | 60,0 |
|  | Магазин | 1 здание | 5,0 |
|  | ИТОГО | м3/час | 410,3 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение проектной индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения (газовые котлы, водонагреватели).

Планируемое развитие объектов инженерной подготовки территории

Анализ территории выполнен на топографической основе масштаба 1:1000. Рельеф рассматриваемого участка территории – умеренный. Отметки поверхности колеблются в интервале от 288,55 до 306,70. Наиболее возвышенный участок располагается в северной части района проектирования, пониженный участок – в южной части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 26 ‰. На территории проектирования отсутствуют источники негативного воздействия на окружающую среду.

В результате анализа территории естественный сток поверхностных вод осуществляется в основном в юго-восточном направлении.

На основании существующего состояния и использования территории проектом предлагается организация ливневой канализации открытого типа вдоль улиц и дорог с дальнейшим сбросом в существующий водоприемник.

Инженерная подготовка территории, вертикальная планировка территории, поверхностный водоотвод

В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода при максимальном сохранении существующего рельефа в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4 ‰ до 68‰. Максимальная разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет                      -1,21 метра.

В южной части от участка проектирования на расстоянии 200 м протекает река Шайдуриха.

Общий годовой расход сточных вод составит 31078,26 м3/год, следовательно, среднесуточный расход поверхностного стока исходя из среднегодового уровня осадков с территории площадки равен 85,15 м3/сут., что составляет 0,99 л/с. В период снеготаяния либо во время максимального дождя исходя из показателя суточного максимума осадков объем сточных вод, поступающих на очистку, будет значительно выше.

Проанализировав ранее утвержденную градостроительную документацию и особенности существующего рельефа, целесообразнее будет предусмотреть отвод поверхностного стока с рассматриваемой территории ливневой канализации открытого типа вдоль улиц и дорог с дальнейшим сбросом в существующий водоприемник.

В близи южной границы проектируемой территории присутствуют территории подверженные подтоплению, при новом строительство индивидуальной жилой застройки и проектировании новых улиц и дорог, в дальнейшем необходимо предусматривать мероприятия по защите территории от подтопления.

Защита территории от подтопления

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока. В результате анализа существующего рельефа, предлагается подсыпка территории, склонной к заболачиванию. Более подробные мероприятия и определение способа понижения грунтовых вод рассматривается на следующей стадии проектирования.

На территории возможны участки с высоким стоянием грунтовых вод. В таких случаях на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки. На этапе подготовки проектной документации для строительства зданий и сооружений, опираясь на тип выбранных фундаментов, целесообразно также предусматривать дополнительные дренажные системы местной защиты объектов (пристенные, кольцевые, пластовые дренажи).

Также необходима реализация следующих местных мероприятий:

- применение противофильтрационных экранов и завесов, проектируемых по                   СП 22.13330;

- прочистка открытых водотоков и других элементов естественного дренирования;

- регулирование уровенного режима водных объектов;

- искусственное повышение рельефа территории;

- применение технических решений, направленных на защиту водонесущих инженерных коммуникаций от повреждений, вызванных просадками грунта вследствие его подмыва, корнями растений и т.п. (защитные обоймы, футляры, прикорневые барьеры, усиленная гидроизоляция).

Инженерное благоустройство территории, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

- организация открытой сети ливневой канализации;

- организацию зон отдыха в жилых зонах;

- устройство тротуаров, пешеходных дорожек, озеленения.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам проектом предусмотрены понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм. Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

Планируемое развитие объектов санитарной очистки территории

Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории населенного пункта в безопасном для человека состоянии.

Расчет накопления твердых коммунальных отходов произведён в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии от 30 августа 2017 года №77-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением муниципального образования «город Екатеринбург»)».

Расчет накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) произведён в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области                            (НГПСО 1-2009.66).

Количество твердых коммунальных отходов рассчитывается по формуле:

ТКО = НТКО × П,

где ТКО – количество накапливаемых твердых коммунальных отходов,

НТКО – минимальный нормативный показатель накопления твердых коммунальных отходов,

П – показатель.

Расчет накопления твердых коммунальных отходов представлен в таблице 8.

Таблица 8

Расчет накопления твердых бытовых отходов

| № п/п | Наименование | Расчетная единица | Норма накопления, м3/год | Показатели | Количество ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отходы от жилищ несортированные | на 1 человека | 2,280 | 222 | 506,2 |
| 2 | Отходы от дошкольного образовательного учреждения | на 1 ребенка | 0,432 | 50 | 21,6 |
| 3 | Отходы от уборки дорог, улиц, тротуаров, придомовой территории | на 1 кв.м площади | 0,01 | 24176 | 241,8 |
|  | ИТОГО | 769,6 |  |  |  |

В результате расчетов коммунальные отходы проектируемой территории составляют 769,6 м3/год, или 2,1 м3/сутки.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 5°С и выше - не более 1 суток; плюс 4°С и ниже - не более 3 суток.

На территории проектирования предлагается организация 3-х контейнерных площадок с размещением на них мусорных контейнеров для раздельного накопления ТКО. Объем контейнеров предлагается стандартного объема – 1,1 кв. м Проектом предлагается также огородить контейнерные площадки.

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов с периодичностью:

- в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный;

- в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в двое суток.

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Транспортирование КГО от мест накопления к местам осуществления деятельности по обращению с отходами должно осуществляться специально оборудованными транспортными средствами на объекты, предназначенные для обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» расстояние от контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров.

Вывоз отходов настоящим проектом предлагается на проектируемый в соответствии с генеральным планом городского округа Первоуральск мусороперерабатывающий завод. До момента введения в эксплуатацию завода отходы предусматривается вывозить на полигон твердых коммунальных отходов города Ревда.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Проектом предусмотрена одна очередь освоение проектируемой территории.

Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели проекта планировки сведены в таблицу 9.

Таблица 9

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границе населённого пункта | га/% | 8,6/100 | 8,6/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилые зоны | га/% | 0,1/1,2 | 4,5/52,3 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | га/% | - | 4,2/48,8 |
|  | - зона застройки малоэтажными жилыми домами | га/% | 0,1/1,2 | 0,3/3,5 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га/% | - | 0,6/7,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зона многофункциональной общественной застройки | га/% | - | 0,18/2,2 |
|  | - зона специализированной общественной застройки | га/% | - | 0,42/4,8 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га/% | 0,6/7,1 | 2,41/28,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зона инженерной инфраструктуры | га/% | 0,01/0,1 | 0,01/0,1 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | га/% | 0,5/7,0 | 2,4/27,9 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | га/% | 0,7/8,2 | 0,1/1,2 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зона садоводства, огородничества | га/% | 0,2/2,4 | 0,1/1,2 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | га/% | 0,5/5,9 | - |
| 5. | Рекреационная зона | га/% | 6,8/78,8 | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зона рекреационного назначения | га/% | 0,8/8,2 | - |
|  | - иные рекреационные зоны | га/% | 6,0/70,6 | - |
| 6. | Иные зоны | га/% | 0,4/4,7 | 0,99/11,5 |
|  | из них: |  |  | - |
|  | - нарушенных территории (овраги, канавы) | га/% | 0,4/4,7 | 0,99/11,5 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения | чел. | 30 | 186 |
| 2. | Плотность населения на территории | чел. на га | 3,5 | 21,6 |
| III. | ЖИЛЫЕ СТРОЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь жилых строений | Soбщ. кв.м | 407,1 | 5399,1 |
| 2. | Количество домов | ед | 2 | 54 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Детский сад | объект / вместимость | - | 1/35 |
| 2. | Магазин | Объект/торговая площадь | - | 1/100 |
| 3. | Объект бытового обслуживания | Ед/рабочих мест | - | 1/2 |
| 4. | Спортивная площадка | Объект/площадь | - | 1/2123 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 1,76 | 2,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - основная улица сельского н.п. | км | 0,53 | 0,56 |
|  | - местные улицы | км | 1,23 | 1,5 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 16 | 19 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | Водопотребление | м3/сут | - | 118,0 |
| 2. | Водоотведение | м3/сут | - | 64,6 |
| 3. | Электропотребление | кВт | - | 587,6 |
| 4. | Газопотребление | м3/час | - | 410,3 |

Проект межевания

Рассматриваемая территория расположена в северо-западной, центральной, юго-восточной части поселка Шадриха.

Площадь проектируемой территории в соответствии с Техническим заданием составляет около 9,5 га, согласно картографическим материалам, фактическая площадь проекта межевания составляет 8,7 га.

Рисунок 2

Схема расположения участка проектирования на кадастровой карте поселка Шадриха

Территория проектирования располагается на частично разграниченных землях кадастрового района 66:58, в кадастровом квартале 66:58:2701001.

На момент разработки проекта межевания территории в границах участка проектирования размещается или частично попадает 2 земельных участка (кн 66:58:2701001:13 и 66:58:2701001:169), поставленных на кадастровый учет и относящихся к землям населенных пунктов. Все участки имеют уточненные границы. Также на территории проектирования располагается или частично располагается 2 объекта капитального строительства, поставленных на кадастровый учет.

Информация о земельных участках, объектах капитального строительства, попадающих в границу проектирования, представлена в таблицах 10, 11.

Информация о зонах с особыми условиями использования территории по данным ЕГРН, попадающих в границу проектирования, представлена в таблице 12.

Таблица 10

Сведения о земельных участках, попадающих в границу проектирования

| № п/п | Кадастровый номер исходного земельного участка/статус | Адрес | Площадь исходного земельного участка, кв.м | Категория земель исходного земельного участка | Разрешенное использование исходного земельного участка | Форма собственности | Вид права на исходный земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66:58:2701001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66:58:2701001:13 уточненный (ранее учтенный) | Свердловская область, город Первоуральск, поселок Шадриха, дом 9 | 1425 | Земли населенных пунктов | Под личное подсобное хозяйство | Частная | - |
|  | 66:58:2701001:169 уточненный (учтенный) | Свердловская область, город Первоуральск поселок Шадриха улица Шадриха | 3113 | Земли населенных пунктов | Улично-дорожная сеть | Муниципальная | - |

Таблица 11

Сведения об объектах капитального строительства, попадающих в границу проектирования

| № п/п | Кадастровый номер ОКС | Адрес | Наименование | Характеристика (протяженность / площадь) | Назначение | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66:58:2701001 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | 66:58:2701001:53 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, поселок Шадриха | Здание насосной станции | 3,8 кв.м | Нежилое здание | Муниципальная |
|  | 66:58:2701001:170 | Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск, поселок Шадриха | автодорога на земельном участке КН 66:58:2701001:169 | 471 м | 7.4. Сооружения дорожного транспорта | Муниципальная |

Таблица 12

Сведения об установленных зонах с особыми условиями использования территории, попадающих в границу проектирования

| Условный номер | Реестровый (учетный) номер | Наименование |
| --- | --- | --- |
| I | 66:58-6.164 | Охранная зона ВЛ-10 кВ Щадриха, литер: 1 |
| II | 66:58-6.165 | Охранная зона ЭСК ПС "Новая Утка": ВЛ - 0,4 кВ д.Шадриха от ТП 4098 ф.ул.Заречная,литер: 8а;ф.Ферма,литер: 8б; ф.Склады, литер:8в |
| III | 66:58-6.627 | Зона слабого подтопления территории городского округа Первоуральск Свердловской области р. Шайдуриха (Большая Шайдуриха) |

Перечень и площадь образуемых земельных участков, в том числе возможные способы образования

Сведения по установлению границ земельных участков и обоснование принятых решений

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, подготовка проекта межевания территории осуществляется, для:

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Целью настоящего проекта является установление границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства согласно проекту планировки, разрабатываемому в рамках настоящего проекта.

Межевание территории планируется осуществить в один этап.

1 этап межевания включает:

- перераспределение исходного земельного участка 66:58:2701001:169 с неразграниченными землями с целью образования земельного участка для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенной для обеспечения проектируемой застройки. В настоящее время данный участок находится в муниципальной собственности;

- перераспределение исходного земельного участка 66:58:2701001:13 с целью образования земельного участка индивидуальной жилой застройки;

- образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для размещения индивидуальной жилой застройки, объектов обслуживания, а также инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенной для обеспечения проектируемой застройки.

Перечень образуемых и изменяемых земельных участков приведен в таблице 13.

Таблица 13

Перечень образуемых и изменяемых земельных участков

| Условный номер участка | Вид разрешенного использования по классификатору | Вид разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки | Площадь кв. м | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I ЭТАП |  |  |  |  |
| 1.1 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 737 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 1.2 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 781 |  |
| 1.3 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 806 |  |
| 1.4 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 721 |  |
| 1.5 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 777 |  |
| 1.6 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 777 |  |
| 1.7 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 801 |  |
| 1.8 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 721 |  |
| 1.9 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 712 |  |
| 1.10 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 690 |  |
| 1.11 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 690 |  |
| 1.12 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 724 |  |
| 1.13 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 709 |  |
| 1.14 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 810 |  |
| 1.15 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 785 |  |
| 1.16 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 722 |  |
| 1.17 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 695 |  |
| 1.18 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 687 |  |
| 1.19 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 1524 |  |
| 1.20 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 703 |  |
| 1.21 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 701 |  |
| 1.22 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 778 |  |
| 1.23 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 700 |  |
| 1.24 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 812 |  |
| 1.25 | Площадки для занятий спортом 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 2124 |  |
| 1.26 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 2123 |  |
| 1.27 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 960 |  |
| 1.28 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 823 |  |
| 1.29 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 812 |  |
| 1.30 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 973 |  |
| 1.31 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 943 |  |
| 1.32 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 711 |  |
| 1.33 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 711 |  |
| 1.34 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3243 |  |
| 1.35 | Магазины 4.4 | Магазины | 1535 |  |
| 1.36 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 801 |  |
| 1.37 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 805 |  |
| 1.38 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 906 |  |
| 1.39 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 697 |  |
| 1.40 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 715 |  |
| 1.41 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 1425 | Перераспределение земельного участка с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности |
| 1.42 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 713 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 1.43 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 713 |  |
| 1.44 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 703 |  |
| 1.45 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 626 |  |
| 1.46 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 648 |  |
| 1.47 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 722 |  |
| 1.48 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 746 |  |
| 1.49 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 692 |  |
| 1.50 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 780 |  |
| 1.51 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 779 |  |
| 1.52 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 788 |  |
| 1.53 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 648 |  |
| 1.54 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 808 |  |
| 1.55 | Ведение огородничества 13.1 | Ведение огородничества | 400 |  |
| 1.56 | Ведение огородничества 13.1 | Ведение огородничества | 400 |  |
| 1.57 | Ведение огородничества 13.1 | Ведение огородничества | 400 |  |
| 1.58 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 877 |  |
| 1.59 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 1064 |  |
| 1.60 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 916 |  |
| 1.61 | Улично-дорожная сеть 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | 24054 | Перераспределение земельного участка с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности |
| 1.62 | Улично-дорожная сеть 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | 739 |  |

Сведения о земельных участках сохраняемых, изменяемых и образуемых

Образуемые земельные участки в проекте условно обозначены 1.1, 1.2… для участков, образуемых на 1 этапе межевания. Основные характеристики, содержащие вид разрешенного использования, площадь и координаты поворотных точек образуемых участков, сведены в Ведомость образуемых и изменяемых земельных участков в               таблице 14.

Координаты поворотных точек указаны в системе координат Свердловской области МСК-66.

Таблица 14

Ведомость земельных участков, образуемых и изменяемых на 1 этапе межевания

| Условный номер участка | Вид разрешенного использования по классификатору | Площадь кв. м | Координаты участка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | X | Y |
| 1.1 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 737 | 1 | 406523.06 | 1467422.67 |
|  |  |  | 2 | 406567.00 | 1467436.00 |
|  |  |  | 3 | 406567.66 | 1467444.73 |
|  |  |  | 4 | 406524.03 | 1467447.92 |
|  |  |  | 5 | 406523.01 | 1467437.20 |
|  |  |  | 6 | 406524.46 | 1467437.09 |
|  |  |  | 1 | 406523.06 | 1467422.67 |
| 1.2 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 781 | 1 | 406567.66 | 1467444.73 |
|  |  |  | 2 | 406569.00 | 1467462.61 |
|  |  |  | 3 | 406525.72 | 1467465.77 |
|  |  |  | 4 | 406524.03 | 1467447.92 |
|  |  |  | 1 | 406567.66 | 1467444.73 |
| 1.3 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 805 | 1 | 406569.00 | 1467462.61 |
|  |  |  | 2 | 406570.40 | 1467481.25 |
|  |  |  | 3 | 406529.60 | 1467484.31 |
|  |  |  | 4 | 406527.13 | 1467480.68 |
|  |  |  | 5 | 406525.72 | 1467465.77 |
|  |  |  | 1 | 406569.00 | 1467462.61 |
| 1.4 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 721 | 1 | 406570.40 | 1467481.25 |
|  |  |  | 2 | 406571.76 | 1467499.40 |
|  |  |  | 3 | 406571.94 | 1467501.79 |
|  |  |  | 4 | 406542.95 | 1467503.96 |
|  |  |  | 5 | 406529.60 | 1467484.31 |
|  |  |  | 1 | 406570.40 | 1467481.25 |
| 1.5 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 777 | 1 | 406571.94 | 1467501.79 |
|  |  |  | 2 | 406572.14 | 1467504.56 |
|  |  |  | 3 | 406574.95 | 1467541.75 |
|  |  |  | 4 | 406559.43 | 1467542.58 |
|  |  |  | 5 | 406558.48 | 1467526.82 |
|  |  |  | 6 | 406542.95 | 1467503.96 |
|  |  |  | 1 | 406571.94 | 1467501.79 |
| 1.6 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 777 | 1 | 406574.95 | 1467541.75 |
|  |  |  | 2 | 406576.28 | 1467559.32 |
|  |  |  | 3 | 406578.61 | 1467590.38 |
|  |  |  | 4 | 406562.35 | 1467591.33 |
|  |  |  | 5 | 406559.43 | 1467542.58 |
|  |  |  | 1 | 406574.95 | 1467541.75 |
| 1.7 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 801 | 1 | 406578.61 | 1467590.38 |
|  |  |  | 2 | 406581.38 | 1467627.40 |
|  |  |  | 3 | 406582.20 | 1467638.45 |
|  |  |  | 4 | 406565.22 | 1467639.33 |
|  |  |  | 5 | 406562.35 | 1467591.33 |
|  |  |  | 1 | 406578.61 | 1467590.38 |
| 1.8 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 721 | 1 | 406582.20 | 1467638.45 |
|  |  |  | 2 | 406583.08 | 1467650.20 |
|  |  |  | 3 | 406585.35 | 1467680.38 |
|  |  |  | 4 | 406567.73 | 1467680.57 |
|  |  |  | 5 | 406565.22 | 1467639.33 |
|  |  |  | 1 | 406582.20 | 1467638.45 |
| 1.9 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 712 | 1 | 406472.19 | 1467407.24 |
|  |  |  | 2 | 406477.25 | 1467408.77 |
|  |  |  | 3 | 406507.06 | 1467417.82 |
|  |  |  | 4 | 406507.67 | 1467418.01 |
|  |  |  | 5 | 406509.15 | 1467434.02 |
|  |  |  | 6 | 406482.78 | 1467436.46 |
|  |  |  | 7 | 406482.07 | 1467434.82 |
|  |  |  | 8 | 406477.55 | 1467424.54 |
|  |  |  | 9 | 406473.29 | 1467419.90 |
|  |  |  | 1 | 406472.19 | 1467407.24 |
| 1.10 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 690 | 1 | 406513.09 | 1467459.20 |
|  |  |  | 2 | 406484.02 | 1467461.95 |
|  |  |  | 3 | 406485.52 | 1467456.01 |
|  |  |  | 4 | 406484.17 | 1467439.61 |
|  |  |  | 5 | 406482.78 | 1467436.46 |
|  |  |  | 6 | 406509.15 | 1467434.02 |
|  |  |  | 7 | 406509.56 | 1467438.42 |
|  |  |  | 8 | 406511.11 | 1467438.31 |
|  |  |  | 1 | 406513.09 | 1467459.20 |
| 1.11 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 690 | 1 | 406515.51 | 1467484.85 |
|  |  |  | 2 | 406477.57 | 1467477.97 |
|  |  |  | 3 | 406478.24 | 1467476.94 |
|  |  |  | 4 | 406481.48 | 1467471.97 |
|  |  |  | 5 | 406484.02 | 1467461.95 |
|  |  |  | 6 | 406513.09 | 1467459.20 |
|  |  |  | 1 | 406515.51 | 1467484.85 |
| 1.12 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 724 | 1 | 406550.22 | 1467589.83 |
|  |  |  | 2 | 406513.10 | 1467592.03 |
|  |  |  | 3 | 406512.23 | 1467577.52 |
|  |  |  | 4 | 406523.23 | 1467572.52 |
|  |  |  | 5 | 406528.79 | 1467571.08 |
|  |  |  | 6 | 406548.92 | 1467567.85 |
|  |  |  | 1 | 406550.22 | 1467589.83 |
| 1.13 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 709 | 1 | 406551.35 | 1467608.87 |
|  |  |  | 2 | 406514.25 | 1467611.07 |
|  |  |  | 3 | 406513.10 | 1467592.03 |
|  |  |  | 4 | 406550.22 | 1467589.83 |
|  |  |  | 1 | 406551.35 | 1467608.87 |
| 1.14 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 810 | 1 | 406552.65 | 1467630.63 |
|  |  |  | 2 | 406515.55 | 1467632.83 |
|  |  |  | 3 | 406514.25 | 1467611.07 |
|  |  |  | 4 | 406551.35 | 1467608.87 |
|  |  |  | 1 | 406552.65 | 1467630.63 |
| 1.15 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 785 | 1 | 406539.82 | 1467653.09 |
|  |  |  | 2 | 406516.72 | 1467652.23 |
|  |  |  | 3 | 406515.99 | 1467640.04 |
|  |  |  | 4 | 406515.55 | 1467632.83 |
|  |  |  | 5 | 406552.65 | 1467630.63 |
|  |  |  | 6 | 406553.98 | 1467653.07 |
|  |  |  | 1 | 406539.82 | 1467653.09 |
| 1.16 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 722 | 1 | 406514.25 | 1467611.07 |
|  |  |  | 2 | 406489.00 | 1467612.57 |
|  |  |  | 3 | 406487.51 | 1467589.50 |
|  |  |  | 4 | 406503.66 | 1467581.42 |
|  |  |  | 5 | 406512.23 | 1467577.52 |
|  |  |  | 6 | 406513.10 | 1467592.03 |
|  |  |  | 1 | 406514.25 | 1467611.07 |
| 1.17 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 694 | 1 | 406490.12 | 1467640.09 |
|  |  |  | 2 | 406489.66 | 1467633.10 |
|  |  |  | 3 | 406491.82 | 1467632.97 |
|  |  |  | 4 | 406490.80 | 1467617.06 |
|  |  |  | 5 | 406489.30 | 1467617.15 |
|  |  |  | 6 | 406489.00 | 1467612.57 |
|  |  |  | 7 | 406514.25 | 1467611.07 |
|  |  |  | 8 | 406515.55 | 1467632.83 |
|  |  |  | 9 | 406515.99 | 1467640.04 |
|  |  |  | 1 | 406490.12 | 1467640.09 |
| 1.18 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 687 | 1 | 406467.33 | 1467634.43 |
|  |  |  | 2 | 406476.85 | 1467633.86 |
|  |  |  | 3 | 406489.66 | 1467633.10 |
|  |  |  | 4 | 406490.12 | 1467640.09 |
|  |  |  | 5 | 406515.99 | 1467640.04 |
|  |  |  | 6 | 406516.72 | 1467652.23 |
|  |  |  | 7 | 406476.05 | 1467650.73 |
|  |  |  | 8 | 406468.39 | 1467650.85 |
|  |  |  | 1 | 406467.33 | 1467634.43 |
| 1.19 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 1524 | 1 | 406468.40 | 1467650.85 |
|  |  |  | 2 | 406466.16 | 1467650.88 |
|  |  |  | 3 | 406440.65 | 1467651.28 |
|  |  |  | 4 | 406438.95 | 1467621.89 |
|  |  |  | 5 | 406447.51 | 1467611.78 |
|  |  |  | 6 | 406452.18 | 1467607.88 |
|  |  |  | 7 | 406465.08 | 1467600.77 |
|  |  |  | 8 | 406475.86 | 1467595.35 |
|  |  |  | 9 | 406477.32 | 1467617.93 |
|  |  |  | 10 | 406475.83 | 1467618.03 |
|  |  |  | 11 | 406476.85 | 1467633.86 |
|  |  |  | 12 | 406467.33 | 1467634.43 |
|  |  |  | 1 | 406468.40 | 1467650.85 |
| 1.20 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 703 | 1 | 406324.41 | 1467430.73 |
|  |  |  | 2 | 406357.44 | 1467405.81 |
|  |  |  | 3 | 406366.81 | 1467421.06 |
|  |  |  | 4 | 406331.79 | 1467444.83 |
|  |  |  | 1 | 406324.41 | 1467430.73 |
| 1.21 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 701 | 1 | 406366.81 | 1467421.06 |
|  |  |  | 2 | 406376.31 | 1467436.52 |
|  |  |  | 3 | 406357.20 | 1467447.26 |
|  |  |  | 4 | 406338.14 | 1467457.97 |
|  |  |  | 5 | 406334.20 | 1467449.43 |
|  |  |  | 6 | 406331.79 | 1467444.83 |
|  |  |  | 1 | 406366.81 | 1467421.06 |
| 1.22 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 778 | 1 | 406381.43 | 1467433.65 |
|  |  |  | 2 | 406385.98 | 1467454.60 |
|  |  |  | 3 | 406385.87 | 1467456.01 |
|  |  |  | 4 | 406388.86 | 1467467.84 |
|  |  |  | 5 | 406371.29 | 1467476.35 |
|  |  |  | 6 | 406357.20 | 1467447.26 |
|  |  |  | 7 | 406376.31 | 1467436.52 |
|  |  |  | 1 | 406381.43 | 1467433.65 |
| 1.23 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 700 | 1 | 406357.20 | 1467447.26 |
|  |  |  | 2 | 406371.29 | 1467476.35 |
|  |  |  | 3 | 406351.12 | 1467486.12 |
|  |  |  | 4 | 406338.14 | 1467457.97 |
|  |  |  | 1 | 406357.20 | 1467447.26 |
| 1.24 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 812 | 1 | 406401.29 | 1467487.60 |
|  |  |  | 2 | 406370.62 | 1467513.44 |
|  |  |  | 3 | 406366.12 | 1467516.42 |
|  |  |  | 4 | 406359.22 | 1467503.69 |
|  |  |  | 5 | 406355.37 | 1467495.34 |
|  |  |  | 6 | 406393.20 | 1467477.01 |
|  |  |  | 7 | 406398.91 | 1467485.75 |
|  |  |  | 1 | 406401.29 | 1467487.60 |
| 1.25 | Площадки для занятий спортом 5.1.3 | 2124 | 1 | 406354.47 | 1467742.14 |
|  |  |  | 2 | 406343.66 | 1467703.55 |
|  |  |  | 3 | 406398.42 | 1467692.90 |
|  |  |  | 4 | 406400.81 | 1467699.73 |
|  |  |  | 5 | 406408.32 | 1467727.43 |
|  |  |  | 1 | 406354.47 | 1467742.14 |
| 1.26 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | 2123 | 1 | 406408.32 | 1467727.43 |
|  |  |  | 2 | 406417.27 | 1467760.44 |
|  |  |  | 3 | 406417.86 | 1467762.10 |
|  |  |  | 4 | 406365.35 | 1467780.94 |
|  |  |  | 5 | 406354.47 | 1467742.14 |
|  |  |  | 1 | 406408.32 | 1467727.43 |
| 1.27 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 960 | 1 | 406326.93 | 1467706.81 |
|  |  |  | 2 | 406343.66 | 1467703.55 |
|  |  |  | 3 | 406354.47 | 1467742.14 |
|  |  |  | 4 | 406336.47 | 1467746.99 |
|  |  |  | 5 | 406316.73 | 1467713.12 |
|  |  |  | 1 | 406326.93 | 1467706.81 |
| 1.28 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | 823 | 1 | 406298.48 | 1467736.90 |
|  |  |  | 2 | 406316.73 | 1467713.12 |
|  |  |  | 3 | 406336.47 | 1467746.99 |
|  |  |  | 4 | 406327.09 | 1467759.19 |
|  |  |  | 1 | 406298.48 | 1467736.90 |
| 1.29 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 812 | 1 | 406284.76 | 1467754.78 |
|  |  |  | 2 | 406298.48 | 1467736.90 |
|  |  |  | 3 | 406327.09 | 1467759.19 |
|  |  |  | 4 | 406313.51 | 1467776.84 |
|  |  |  | 1 | 406284.76 | 1467754.78 |
| 1.30 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 973 | 1 | 406266.22 | 1467778.93 |
|  |  |  | 2 | 406284.76 | 1467754.78 |
|  |  |  | 3 | 406313.51 | 1467776.84 |
|  |  |  | 4 | 406299.35 | 1467795.26 |
|  |  |  | 1 | 406266.22 | 1467778.93 |
| 1.31 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 943 | 1 | 406353.50 | 1467786.61 |
|  |  |  | 2 | 406357.33 | 1467783.82 |
|  |  |  | 3 | 406365.35 | 1467780.94 |
|  |  |  | 4 | 406354.47 | 1467742.14 |
|  |  |  | 5 | 406336.47 | 1467746.99 |
|  |  |  | 6 | 406327.09 | 1467759.19 |
|  |  |  | 1 | 406353.50 | 1467786.61 |
|  |  |  | 1 | 406353.50 | 1467786.61 |
| 1.32 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 711 | 1 | 406342.22 | 1467798.86 |
|  |  |  | 2 | 406349.29 | 1467789.67 |
|  |  |  | 3 | 406353.50 | 1467786.61 |
|  |  |  | 4 | 406327.09 | 1467759.19 |
|  |  |  | 5 | 406313.51 | 1467776.84 |
|  |  |  | 1 | 406342.22 | 1467798.86 |
| 1.33 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 711 | 1 | 406299.35 | 1467795.26 |
|  |  |  | 2 | 406313.51 | 1467776.84 |
|  |  |  | 3 | 406342.22 | 1467798.86 |
|  |  |  | 4 | 406332.42 | 1467811.59 |
|  |  |  | 1 | 406299.35 | 1467795.26 |
| 1.34 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 | 3234 | 1 | 406427.48 | 1467854.18 |
|  |  |  | 2 | 406448.03 | 1467846.85 |
|  |  |  | 3 | 406421.94 | 1467773.45 |
|  |  |  | 4 | 406380.92 | 1467788.10 |
|  |  |  | 5 | 406401.38 | 1467845.55 |
|  |  |  | 6 | 406417.74 | 1467853.62 |
|  |  |  | 1 | 406427.48 | 1467854.18 |
| 1.35 | Магазины 4.4 | 1535 | 1 | 406401.38 | 1467845.55 |
|  |  |  | 2 | 406380.92 | 1467788.10 |
|  |  |  | 3 | 406363.08 | 1467794.47 |
|  |  |  | 4 | 406357.46 | 1467798.57 |
|  |  |  | 5 | 406343.32 | 1467816.94 |
|  |  |  | 1 | 406401.38 | 1467845.55 |
| 1.36 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 801 | 1 | 406463.78 | 1467887.96 |
|  |  |  | 2 | 406440.24 | 1467897.21 |
|  |  |  | 3 | 406429.29 | 1467866.31 |
|  |  |  | 4 | 406452.07 | 1467858.18 |
|  |  |  | 1 | 406463.78 | 1467887.96 |
| 1.37 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 805 | 1 | 406463.78 | 1467887.96 |
|  |  |  | 2 | 406480.19 | 1467929.69 |
|  |  |  | 3 | 406446.16 | 1467913.91 |
|  |  |  | 4 | 406440.24 | 1467897.21 |
|  |  |  | 1 | 406463.78 | 1467887.96 |
| 1.38 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 906 | 1 | 406418.23 | 1467865.67 |
|  |  |  | 2 | 406429.29 | 1467866.31 |
|  |  |  | 3 | 406440.24 | 1467897.21 |
|  |  |  | 4 | 406446.16 | 1467913.91 |
|  |  |  | 5 | 406407.36 | 1467895.93 |
|  |  |  | 6 | 406417.61 | 1467874.15 |
|  |  |  | 1 | 406418.23 | 1467865.67 |
| 1.39 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 697 | 1 | 406399.94 | 1467858.20 |
|  |  |  | 2 | 406414.70 | 1467865.46 |
|  |  |  | 3 | 406418.23 | 1467865.67 |
|  |  |  | 4 | 406417.61 | 1467874.15 |
|  |  |  | 5 | 406407.36 | 1467895.93 |
|  |  |  | 6 | 406386.72 | 1467886.36 |
|  |  |  | 1 | 406399.94 | 1467858.20 |
| 1.40 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 715 | 1 | 406379.89 | 1467848.33 |
|  |  |  | 2 | 406399.94 | 1467858.20 |
|  |  |  | 3 | 406386.72 | 1467886.36 |
|  |  |  | 4 | 406365.67 | 1467876.61 |
|  |  |  | 1 | 406379.89 | 1467848.33 |
| 1.41 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 1425 | 1 | 406365.67 | 1467876.61 |
|  |  |  | 2 | 406379.89 | 1467848.33 |
|  |  |  | 3 | 406339.97 | 1467828.68 |
|  |  |  | 4 | 406325.82 | 1467857.36 |
|  |  |  | 5 | 406332.00 | 1467861.00 |
|  |  |  | 1 | 406365.67 | 1467876.61 |
| 1.42 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 713 | 1 | 406325.82 | 1467857.36 |
|  |  |  | 2 | 406339.97 | 1467828.68 |
|  |  |  | 3 | 406319.42 | 1467818.57 |
|  |  |  | 4 | 406306.03 | 1467845.71 |
|  |  |  | 1 | 406325.82 | 1467857.36 |
| 1.43 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 713 | 1 | 406306.03 | 1467845.71 |
|  |  |  | 2 | 406319.42 | 1467818.57 |
|  |  |  | 3 | 406297.64 | 1467807.85 |
|  |  |  | 4 | 406284.94 | 1467833.59 |
|  |  |  | 5 | 406285.84 | 1467833.82 |
|  |  |  | 1 | 406306.03 | 1467845.71 |
| 1.44 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 703 | 1 | 406284.94 | 1467833.59 |
|  |  |  | 2 | 406277.80 | 1467831.76 |
|  |  |  | 3 | 406261.46 | 1467832.24 |
|  |  |  | 4 | 406267.04 | 1467821.17 |
|  |  |  | 5 | 406278.17 | 1467798.26 |
|  |  |  | 6 | 406297.64 | 1467807.85 |
|  |  |  | 1 | 406284.94 | 1467833.59 |
| 1.45 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 626 | 1 | 406258.72 | 1467788.70 |
|  |  |  | 2 | 406278.17 | 1467798.26 |
|  |  |  | 3 | 406267.04 | 1467821.17 |
|  |  |  | 4 | 406241.74 | 1467808.97 |
|  |  |  | 5 | 406248.14 | 1467802.49 |
|  |  |  | 1 | 406258.72 | 1467788.70 |
| 1.46 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 648 | 1 | 406223.10 | 1467827.64 |
|  |  |  | 2 | 406230.11 | 1467820.76 |
|  |  |  | 3 | 406241.74 | 1467808.97 |
|  |  |  | 4 | 406267.04 | 1467821.17 |
|  |  |  | 5 | 406261.46 | 1467832.24 |
|  |  |  | 6 | 406235.46 | 1467833.00 |
|  |  |  | 1 | 406223.10 | 1467827.64 |
| 1.47 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 722 | 1 | 406291.61 | 1467685.36 |
|  |  |  | 2 | 406310.83 | 1467692.05 |
|  |  |  | 3 | 406315.00 | 1467696.56 |
|  |  |  | 4 | 406306.50 | 1467701.81 |
|  |  |  | 5 | 406291.28 | 1467721.64 |
|  |  |  | 6 | 406277.33 | 1467710.86 |
|  |  |  | 7 | 406273.89 | 1467709.22 |
|  |  |  | 1 | 406291.61 | 1467685.36 |
| 1.48 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 746 | 1 | 406291.61 | 1467685.36 |
|  |  |  | 2 | 406273.89 | 1467709.22 |
|  |  |  | 3 | 406268.34 | 1467706.57 |
|  |  |  | 4 | 406257.99 | 1467706.30 |
|  |  |  | 5 | 406254.58 | 1467681.50 |
|  |  |  | 6 | 406271.41 | 1467678.33 |
|  |  |  | 1 | 406291.61 | 1467685.36 |
| 1.49 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 692 | 1 | 406254.58 | 1467681.50 |
|  |  |  | 2 | 406257.99 | 1467706.30 |
|  |  |  | 3 | 406231.31 | 1467711.26 |
|  |  |  | 4 | 406226.77 | 1467686.72 |
|  |  |  | 1 | 406254.58 | 1467681.50 |
| 1.50 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 780 | 1 | 406226.77 | 1467686.72 |
|  |  |  | 2 | 406231.31 | 1467711.26 |
|  |  |  | 3 | 406224.79 | 1467712.47 |
|  |  |  | 4 | 406211.47 | 1467718.61 |
|  |  |  | 5 | 406190.08 | 1467693.62 |
|  |  |  | 1 | 406226.77 | 1467686.72 |
| 1.51 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 779 | 1 | 406190.08 | 1467693.62 |
|  |  |  | 2 | 406211.47 | 1467718.61 |
|  |  |  | 3 | 406202.29 | 1467730.86 |
|  |  |  | 4 | 406174.97 | 1467713.04 |
|  |  |  | 5 | 406173.96 | 1467696.65 |
|  |  |  | 1 | 406190.08 | 1467693.62 |
| 1.52 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 788 | 1 | 406202.29 | 1467730.86 |
|  |  |  | 2 | 406200.05 | 1467746.00 |
|  |  |  | 3 | 406201.24 | 1467749.29 |
|  |  |  | 4 | 406177.70 | 1467757.88 |
|  |  |  | 5 | 406177.26 | 1467750.56 |
|  |  |  | 6 | 406175.84 | 1467727.36 |
|  |  |  | 7 | 406174.97 | 1467713.04 |
|  |  |  | 1 | 406202.29 | 1467730.86 |
| 1.53 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 648 | 1 | 406179.41 | 1467785.79 |
|  |  |  | 2 | 406209.08 | 1467765.65 |
|  |  |  | 3 | 406205.01 | 1467759.66 |
|  |  |  | 4 | 406201.24 | 1467749.29 |
|  |  |  | 5 | 406177.70 | 1467757.88 |
|  |  |  | 1 | 406179.41 | 1467785.79 |
| 1.54 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 808 | 1 | 406209.08 | 1467765.65 |
|  |  |  | 2 | 406217.68 | 1467778.33 |
|  |  |  | 3 | 406205.61 | 1467790.59 |
|  |  |  | 4 | 406201.18 | 1467795.08 |
|  |  |  | 5 | 406193.69 | 1467801.73 |
|  |  |  | 6 | 406182.05 | 1467812.11 |
|  |  |  | 7 | 406179.41 | 1467785.79 |
|  |  |  | 1 | 406209.08 | 1467765.65 |
| 1.55 | Ведение огородничества 13.1 | 400 | 1 | 406217.68 | 1467778.33 |
|  |  |  | 2 | 406205.61 | 1467790.59 |
|  |  |  | 3 | 406219.52 | 1467810.14 |
|  |  |  | 4 | 406231.22 | 1467798.28 |
|  |  |  | 1 | 406217.68 | 1467778.33 |
| 1.56 | Ведение огородничества 13.1 | 400 | 1 | 406193.69 | 1467801.73 |
|  |  |  | 2 | 406201.18 | 1467795.08 |
|  |  |  | 3 | 406205.61 | 1467790.59 |
|  |  |  | 4 | 406219.52 | 1467810.14 |
|  |  |  | 5 | 406207.18 | 1467822.25 |
|  |  |  | 1 | 406193.69 | 1467801.73 |
| 1.57 | Ведение огородничества 13.1 | 400 | 1 | 406193.71 | 1467835.14 |
|  |  |  | 2 | 406207.18 | 1467822.25 |
|  |  |  | 3 | 406193.69 | 1467801.73 |
|  |  |  | 4 | 406182.05 | 1467812.11 |
|  |  |  | 5 | 406189.33 | 1467823.08 |
|  |  |  | 1 | 406193.71 | 1467835.14 |
| 1.58 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 877 | 1 | 406268.42 | 1467751.44 |
|  |  |  | 2 | 406248.97 | 1467736.52 |
|  |  |  | 3 | 406231.87 | 1467723.40 |
|  |  |  | 4 | 406259.06 | 1467718.34 |
|  |  |  | 5 | 406265.48 | 1467718.50 |
|  |  |  | 6 | 406271.27 | 1467721.27 |
|  |  |  | 7 | 406284.05 | 1467731.08 |
|  |  |  | 1 | 406268.42 | 1467751.44 |
| 1.59 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 1064 | 1 | 406225.00 | 1467767.75 |
|  |  |  | 2 | 406248.97 | 1467736.52 |
|  |  |  | 3 | 406268.42 | 1467751.44 |
|  |  |  | 4 | 406239.50 | 1467789.11 |
|  |  |  | 1 | 406225.00 | 1467767.75 |
| 1.60 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 916 | 1 | 406231.87 | 1467723.40 |
|  |  |  | 2 | 406248.97 | 1467736.52 |
|  |  |  | 3 | 406225.00 | 1467767.75 |
|  |  |  | 4 | 406215.78 | 1467754.16 |
|  |  |  | 5 | 406212.36 | 1467744.76 |
|  |  |  | 6 | 406213.72 | 1467735.63 |
|  |  |  | 7 | 406219.25 | 1467728.24 |
|  |  |  | 8 | 406228.34 | 1467724.05 |
|  |  |  | 1 | 406231.87 | 1467723.40 |
| 1.61 | Улично-дорожная сеть 12.0.1 | 24054 | 1 | 406514.04 | 1467419.94 |
|  |  |  | 2 | 406523.06 | 1467422.67 |
|  |  |  | 3 | 406524.45 | 1467437.10 |
|  |  |  | 4 | 406523.01 | 1467437.19 |
|  |  |  | 5 | 406524.03 | 1467447.93 |
|  |  |  | 6 | 406525.71 | 1467465.78 |
|  |  |  | 7 | 406527.12 | 1467480.69 |
|  |  |  | 8 | 406529.60 | 1467484.32 |
|  |  |  | 9 | 406542.94 | 1467503.97 |
|  |  |  | 10 | 406558.49 | 1467526.83 |
|  |  |  | 11 | 406559.43 | 1467542.58 |
|  |  |  | 12 | 406562.34 | 1467591.33 |
|  |  |  | 13 | 406565.22 | 1467639.33 |
|  |  |  | 14 | 406567.73 | 1467680.58 |
|  |  |  | 15 | 406555.63 | 1467680.70 |
|  |  |  | 16 | 406553.99 | 1467653.07 |
|  |  |  | 17 | 406553.99 | 1467653.07 |
|  |  |  | 18 | 406552.65 | 1467630.63 |
|  |  |  | 19 | 406551.36 | 1467608.88 |
|  |  |  | 20 | 406550.22 | 1467589.83 |
|  |  |  | 21 | 406548.92 | 1467567.84 |
|  |  |  | 22 | 406528.80 | 1467571.08 |
|  |  |  | 23 | 406523.24 | 1467572.52 |
|  |  |  | 24 | 406512.24 | 1467577.53 |
|  |  |  | 25 | 406503.66 | 1467581.43 |
|  |  |  | 26 | 406487.50 | 1467589.50 |
|  |  |  | 27 | 406489.00 | 1467612.57 |
|  |  |  | 28 | 406489.31 | 1467617.16 |
|  |  |  | 29 | 406490.79 | 1467617.07 |
|  |  |  | 30 | 406491.82 | 1467632.97 |
|  |  |  | 31 | 406489.67 | 1467633.09 |
|  |  |  | 32 | 406476.86 | 1467633.87 |
|  |  |  | 33 | 406475.82 | 1467618.03 |
|  |  |  | 34 | 406477.32 | 1467617.94 |
|  |  |  | 35 | 406475.87 | 1467595.35 |
|  |  |  | 36 | 406465.08 | 1467600.78 |
|  |  |  | 37 | 406452.18 | 1467607.89 |
|  |  |  | 38 | 406447.51 | 1467611.79 |
|  |  |  | 39 | 406438.95 | 1467621.90 |
|  |  |  | 40 | 406440.64 | 1467651.27 |
|  |  |  | 41 | 406442.44 | 1467682.23 |
|  |  |  | 42 | 406442.82 | 1467688.74 |
|  |  |  | 43 | 406442.83 | 1467689.07 |
|  |  |  | 44 | 406430.00 | 1467689.73 |
|  |  |  | 45 | 406413.60 | 1467690.60 |
|  |  |  | 46 | 406415.00 | 1467694.62 |
|  |  |  | 47 | 406415.16 | 1467695.07 |
|  |  |  | 48 | 406423.56 | 1467726.39 |
|  |  |  | 49 | 406431.50 | 1467756.00 |
|  |  |  | 50 | 406436.00 | 1467768.60 |
|  |  |  | 51 | 406438.44 | 1467775.41 |
|  |  |  | 52 | 406435.00 | 1467777.00 |
|  |  |  | 53 | 406465.44 | 1467851.07 |
|  |  |  | 54 | 406466.08 | 1467852.84 |
|  |  |  | 55 | 406499.22 | 1467938.70 |
|  |  |  | 56 | 406490.76 | 1467934.77 |
|  |  |  | 57 | 406485.64 | 1467932.22 |
|  |  |  | 58 | 406480.20 | 1467929.70 |
|  |  |  | 59 | 406463.77 | 1467887.97 |
|  |  |  | 60 | 406452.07 | 1467858.18 |
|  |  |  | 61 | 406429.29 | 1467866.31 |
|  |  |  | 62 | 406418.24 | 1467865.68 |
|  |  |  | 63 | 406414.69 | 1467865.47 |
|  |  |  | 64 | 406399.94 | 1467858.21 |
|  |  |  | 65 | 406379.89 | 1467848.34 |
|  |  |  | 66 | 406339.97 | 1467828.69 |
|  |  |  | 67 | 406319.42 | 1467818.58 |
|  |  |  | 68 | 406297.63 | 1467807.84 |
|  |  |  | 69 | 406278.17 | 1467798.27 |
|  |  |  | 70 | 406258.73 | 1467788.70 |
|  |  |  | 71 | 406248.13 | 1467802.50 |
|  |  |  | 72 | 406241.75 | 1467808.98 |
|  |  |  | 73 | 406230.12 | 1467820.77 |
|  |  |  | 74 | 406223.10 | 1467827.64 |
|  |  |  | 75 | 406217.63 | 1467833.01 |
|  |  |  | 76 | 406213.29 | 1467837.18 |
|  |  |  | 77 | 406203.87 | 1467838.95 |
|  |  |  | 78 | 406184.54 | 1467843.93 |
|  |  |  | 79 | 406193.72 | 1467835.14 |
|  |  |  | 80 | 406207.19 | 1467822.24 |
|  |  |  | 81 | 406219.51 | 1467810.15 |
|  |  |  | 82 | 406231.22 | 1467798.27 |
|  |  |  | 83 | 406217.69 | 1467778.32 |
|  |  |  | 84 | 406209.07 | 1467765.66 |
|  |  |  | 85 | 406205.01 | 1467759.66 |
|  |  |  | 86 | 406201.25 | 1467749.28 |
|  |  |  | 87 | 406200.05 | 1467746.01 |
|  |  |  | 88 | 406202.30 | 1467730.86 |
|  |  |  | 89 | 406211.48 | 1467718.62 |
|  |  |  | 90 | 406224.80 | 1467712.47 |
|  |  |  | 91 | 406231.31 | 1467711.27 |
|  |  |  | 92 | 406257.99 | 1467706.29 |
|  |  |  | 93 | 406268.34 | 1467706.56 |
|  |  |  | 94 | 406273.89 | 1467709.23 |
|  |  |  | 95 | 406277.32 | 1467710.85 |
|  |  |  | 96 | 406291.27 | 1467721.65 |
|  |  |  | 97 | 406306.50 | 1467701.82 |
|  |  |  | 98 | 406315.00 | 1467696.57 |
|  |  |  | 99 | 406321.38 | 1467692.61 |
|  |  |  | 100 | 406393.37 | 1467678.60 |
|  |  |  | 101 | 406389.13 | 1467666.48 |
|  |  |  | 102 | 406368.44 | 1467565.68 |
|  |  |  | 103 | 406359.86 | 1467542.19 |
|  |  |  | 104 | 406356.74 | 1467533.64 |
|  |  |  | 105 | 406353.48 | 1467524.73 |
|  |  |  | 106 | 406348.94 | 1467516.36 |
|  |  |  | 107 | 406346.26 | 1467511.44 |
|  |  |  | 108 | 406344.99 | 1467509.04 |
|  |  |  | 109 | 406320.86 | 1467456.09 |
|  |  |  | 110 | 406312.22 | 1467439.92 |
|  |  |  | 111 | 406324.41 | 1467430.74 |
|  |  |  | 112 | 406331.79 | 1467444.84 |
|  |  |  | 113 | 406334.20 | 1467449.43 |
|  |  |  | 114 | 406338.13 | 1467457.98 |
|  |  |  | 115 | 406351.13 | 1467486.12 |
|  |  |  | 116 | 406371.29 | 1467476.34 |
|  |  |  | 117 | 406388.87 | 1467467.85 |
|  |  |  | 118 | 406389.90 | 1467471.96 |
|  |  |  | 119 | 406393.20 | 1467477.00 |
|  |  |  | 120 | 406355.37 | 1467495.33 |
|  |  |  | 121 | 406359.23 | 1467503.70 |
|  |  |  | 122 | 406366.13 | 1467516.42 |
|  |  |  | 123 | 406367.12 | 1467518.25 |
|  |  |  | 124 | 406376.07 | 1467542.58 |
|  |  |  | 125 | 406379.48 | 1467558.51 |
|  |  |  | 126 | 406383.60 | 1467579.06 |
|  |  |  | 127 | 406389.09 | 1467606.36 |
|  |  |  | 128 | 406394.89 | 1467633.45 |
|  |  |  | 129 | 406398.98 | 1467649.32 |
|  |  |  | 130 | 406399.00 | 1467649.44 |
|  |  |  | 131 | 406408.37 | 1467675.81 |
|  |  |  | 132 | 406429.94 | 1467674.70 |
|  |  |  | 133 | 406426.71 | 1467617.88 |
|  |  |  | 134 | 406439.08 | 1467603.21 |
|  |  |  | 135 | 406445.42 | 1467597.93 |
|  |  |  | 136 | 406459.51 | 1467590.10 |
|  |  |  | 137 | 406480.79 | 1467579.36 |
|  |  |  | 138 | 406498.55 | 1467570.51 |
|  |  |  | 139 | 406519.23 | 1467561.15 |
|  |  |  | 140 | 406526.32 | 1467559.29 |
|  |  |  | 141 | 406534.69 | 1467557.91 |
|  |  |  | 142 | 406541.52 | 1467555.36 |
|  |  |  | 143 | 406546.23 | 1467544.89 |
|  |  |  | 144 | 406546.65 | 1467530.82 |
|  |  |  | 145 | 406539.13 | 1467522.06 |
|  |  |  | 146 | 406515.51 | 1467484.86 |
|  |  |  | 147 | 406513.08 | 1467459.21 |
|  |  |  | 148 | 406511.12 | 1467438.30 |
|  |  |  | 149 | 406509.56 | 1467438.42 |
|  |  |  | 150 | 406509.15 | 1467434.01 |
|  |  |  | 151 | 406507.67 | 1467418.02 |
|  |  |  | 1 | 406514.04 | 1467419.94 |
|  |  |  | За исключением: |  |  |
|  |  |  | 1 | 406427.48 | 1467854.19 |
|  |  |  | 2 | 406417.74 | 1467853.62 |
|  |  |  | 3 | 406401.38 | 1467845.55 |
|  |  |  | 4 | 406343.31 | 1467816.93 |
|  |  |  | 5 | 406357.45 | 1467798.57 |
|  |  |  | 6 | 406363.08 | 1467794.46 |
|  |  |  | 7 | 406380.92 | 1467788.10 |
|  |  |  | 8 | 406421.94 | 1467773.46 |
|  |  |  | 9 | 406448.04 | 1467846.84 |
|  |  |  | 1 | 406427.48 | 1467854.19 |
|  |  |  | За исключением: |  |  |
|  |  |  | 1 | 406332.42 | 1467811.59 |
|  |  |  | 2 | 406299.35 | 1467795.27 |
|  |  |  | 3 | 406266.21 | 1467778.92 |
|  |  |  | 4 | 406284.75 | 1467754.77 |
|  |  |  | 5 | 406298.48 | 1467736.89 |
|  |  |  | 6 | 406316.73 | 1467713.13 |
|  |  |  | 7 | 406326.93 | 1467706.80 |
|  |  |  | 8 | 406343.66 | 1467703.56 |
|  |  |  | 9 | 406398.42 | 1467692.91 |
|  |  |  | 10 | 406400.81 | 1467699.72 |
|  |  |  | 11 | 406408.32 | 1467727.41 |
|  |  |  | 12 | 406417.26 | 1467760.44 |
|  |  |  | 13 | 406417.86 | 1467762.09 |
|  |  |  | 14 | 406365.35 | 1467780.93 |
|  |  |  | 15 | 406357.33 | 1467783.81 |
|  |  |  | 16 | 406353.50 | 1467786.60 |
|  |  |  | 17 | 406349.30 | 1467789.66 |
|  |  |  | 18 | 406342.22 | 1467798.87 |
|  |  |  | За исключением: |  |  |
|  |  |  | 1 | 406239.50 | 1467789.12 |
|  |  |  | 2 | 406225.00 | 1467767.76 |
|  |  |  | 3 | 406215.78 | 1467754.17 |
|  |  |  | 4 | 406212.36 | 1467744.75 |
|  |  |  | 5 | 406213.71 | 1467735.63 |
|  |  |  | 6 | 406219.26 | 1467728.25 |
|  |  |  | 7 | 406228.33 | 1467724.05 |
|  |  |  | 8 | 406231.88 | 1467723.39 |
|  |  |  | 9 | 406259.06 | 1467718.32 |
|  |  |  | 10 | 406265.48 | 1467718.50 |
|  |  |  | 11 | 406271.26 | 1467721.26 |
|  |  |  | 12 | 406284.05 | 1467731.07 |
|  |  |  | 13 | 406268.42 | 1467751.44 |
|  |  |  | 1 | 406239.50 | 1467789.12 |
| 1.62 | Улично-дорожная сеть 12.0.1 | 739 | Контур 1 |  |  |
|  |  |  | 1 | 406425.98 | 1467690.25 |
|  |  |  | 2 | 406420.56 | 1467692.26 |
|  |  |  | 3 | 406415.00 | 1467694.63 |
|  |  |  | 4 | 406413.60 | 1467690.61 |
|  |  |  | 5 | 406430.00 | 1467689.74 |
|  |  |  | 1 | 406425.98 | 1467690.25 |
|  |  |  | Контур 2 |  |  |
|  |  |  | 1 | 406566.21 | 1467685.74 |
|  |  |  | 2 | 406584.39 | 1467686.14 |
|  |  |  | 3 | 406584.95 | 1467693.12 |
|  |  |  | 4 | 406566.10 | 1467692.74 |
|  |  |  | 5 | 406446.63 | 1467688.71 |
|  |  |  | 6 | 406442.82 | 1467688.76 |
|  |  |  | 7 | 406442.45 | 1467682.22 |
|  |  |  | 8 | 406470.72 | 1467683.95 |
|  |  |  | 9 | 406470.72 | 1467684.31 |
|  |  |  | 10 | 406481.28 | 1467685.31 |
|  |  |  | 11 | 406482.27 | 1467685.46 |
|  |  |  | 12 | 406482.07 | 1467688.28 |
|  |  |  | 13 | 406536.67 | 1467687.74 |
|  |  |  | 14 | 406536.81 | 1467684.75 |
|  |  |  | 1 | 406566.21 | 1467685.74 |

Перечень и сведения об образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятия для государственных или муниципальных нужд

В целях организации территории общего пользования проектом предлагается изъятие для государственных или муниципальных нужд земельного участка 1.69. Данный земельный участок образован на 1 этапе межевания.

Сведения по установлению публичных сервитутов и образуемых частях земельных участков

Проектом не предусмотрено образование частей земельных участков с целью установления публичных сервитутов.

Сведение о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Площадь территории, в отношении которой утверждается проект межевания составляет 8,7 га.

Схема границы межевания с обозначением поворотных точек приведена на               рисунке 3.

Рисунок 3

Схема границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания приведен в таблице 15.

Таблица 15

Перечень координат характерных точек границы проекта межевания

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 406499.22 | 1467938.71 |
| 2 | 406466.08 | 1467852.85 |
| 3 | 406465.45 | 1467851.07 |
| 4 | 406435.00 | 1467777.00 |
| 5 | 406438.44 | 1467775.42 |
| 6 | 406431.50 | 1467755.99 |
| 7 | 406415.15 | 1467695.06 |
| 8 | 406415.00 | 1467694.63 |
| 9 | 406420.56 | 1467692.26 |
| 10 | 406425.98 | 1467690.25 |
| 11 | 406430.00 | 1467689.74 |
| 12 | 406442.84 | 1467689.06 |
| 13 | 406442.82 | 1467688.75 |
| 14 | 406446.63 | 1467688.71 |
| 15 | 406566.10 | 1467692.74 |
| 16 | 406584.95 | 1467693.12 |
| 17 | 406584.39 | 1467686.14 |
| 18 | 406566.21 | 1467685.74 |
| 19 | 406536.81 | 1467684.75 |
| 20 | 406536.67 | 1467687.74 |
| 21 | 406482.07 | 1467688.28 |
| 22 | 406482.27 | 1467685.46 |
| 23 | 406481.28 | 1467685.31 |
| 24 | 406470.72 | 1467684.31 |
| 25 | 406470.72 | 1467683.95 |
| 26 | 406442.44 | 1467682.22 |
| 27 | 406440.65 | 1467651.28 |
| 28 | 406466.16 | 1467650.88 |
| 29 | 406468.39 | 1467650.85 |
| 30 | 406476.05 | 1467650.73 |
| 31 | 406516.72 | 1467652.23 |
| 32 | 406539.82 | 1467653.09 |
| 33 | 406553.98 | 1467653.07 |
| 34 | 406555.64 | 1467680.70 |
| 35 | 406567.73 | 1467680.57 |
| 36 | 406585.35 | 1467680.38 |
| 37 | 406583.08 | 1467650.20 |
| 38 | 406581.38 | 1467627.40 |
| 39 | 406576.28 | 1467559.32 |
| 40 | 406572.14 | 1467504.56 |
| 41 | 406571.76 | 1467499.40 |
| 42 | 406567.00 | 1467436.00 |
| 43 | 406507.06 | 1467417.82 |
| 44 | 406453.62 | 1467401.60 |
| 45 | 406441.34 | 1467397.88 |
| 46 | 406407.58 | 1467387.72 |
| 47 | 406403.18 | 1467386.38 |
| 48 | 406389.00 | 1467382.00 |
| 49 | 406340.91 | 1467418.28 |
| 50 | 406312.21 | 1467439.93 |
| 51 | 406320.86 | 1467456.10 |
| 52 | 406344.99 | 1467509.03 |
| 53 | 406346.27 | 1467511.44 |
| 54 | 406353.48 | 1467524.73 |
| 55 | 406358.86 | 1467539.45 |
| 56 | 406368.44 | 1467565.69 |
| 57 | 406389.13 | 1467666.48 |
| 58 | 406393.36 | 1467678.60 |
| 59 | 406321.38 | 1467692.61 |
| 60 | 406315.00 | 1467696.56 |
| 61 | 406310.83 | 1467692.05 |
| 62 | 406271.41 | 1467678.33 |
| 63 | 406173.96 | 1467696.65 |
| 64 | 406175.84 | 1467727.36 |
| 65 | 406177.26 | 1467750.56 |
| 66 | 406180.88 | 1467810.00 |
| 67 | 406181.06 | 1467814.12 |
| 68 | 406183.08 | 1467844.30 |
| 69 | 406203.87 | 1467838.94 |
| 70 | 406235.46 | 1467833.00 |
| 71 | 406277.80 | 1467831.76 |
| 72 | 406285.84 | 1467833.82 |
| 73 | 406332.00 | 1467861.00 |
| 74 | 406485.65 | 1467932.22 |
| 75 | 406490.76 | 1467934.78 |
| 1 | 406499.22 | 1467938.71 |
| За исключением: |  |  |
| 1 | 406399.01 | 1467649.45 |
| 2 | 406405.47 | 1467641.70 |
| 3 | 406405.58 | 1467641.57 |
| 4 | 406417.81 | 1467628.30 |
| 5 | 406439.09 | 1467603.20 |
| 6 | 406445.42 | 1467597.92 |
| 7 | 406459.51 | 1467590.10 |
| 8 | 406480.78 | 1467579.37 |
| 9 | 406498.55 | 1467570.52 |
| 10 | 406519.23 | 1467561.16 |
| 11 | 406526.32 | 1467559.28 |
| 12 | 406534.69 | 1467557.92 |
| 13 | 406541.52 | 1467555.37 |
| 14 | 406546.23 | 1467544.90 |
| 15 | 406546.65 | 1467530.81 |
| 16 | 406539.13 | 1467522.07 |
| 17 | 406515.51 | 1467484.85 |
| 18 | 406424.23 | 1467468.29 |
| 19 | 406370.62 | 1467513.44 |
| 20 | 406366.12 | 1467516.42 |
| 21 | 406367.12 | 1467518.26 |
| 22 | 406376.12 | 1467542.72 |
| 23 | 406379.48 | 1467558.51 |
| 24 | 406388.87 | 1467605.30 |
| 25 | 406389.09 | 1467606.37 |
| 26 | 406394.90 | 1467633.46 |
| 1 | 406399.01 | 1467649.45 |

|  | Приложение к проекту планировки и межевания территории |
| --- | --- |

Чертеж планировки

Проект межевания